# Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm: Bursa Bağlamında e-PYS Mevzuatı, BIM Süreçleri ve Yazılım Ekosistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı", yapı sektöründe on yıllardır süregelen konvansiyonel proje üretim ve onay pratiklerini kökten değiştiren yapısal bir reform niteliğindedir. Bu reformun merkezinde yer alan Elektronik Proje Yönetim Sistemi (e-PYS), yapı ruhsatı süreçlerini tamamen dijital, izlenebilir, şeffaf ve makine tarafından okunabilir (machine-readable) bir ekosisteme taşımayı hedeflemektedir1. Klasik iki boyutlu (2B) kağıt tabanlı onay süreçleri, yerini bilgi ile zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara (TS EN ISO 19650 ve TS EN ISO 16739-1) dayanan üç boyutlu (3B) açık Yapı Bilgi Modellemesi (openBIM) ve IFC (Industry Foundation Classes) formatındaki veri teslimlerine bırakmaktadır1.

Bursa gibi nüfusu 2 milyonu aşan, sanayi ve konut yatırımlarının kesişim noktasında bulunan, yüksek yapılaşma hacmine sahip metropollerde, e-PYS sisteminin devreye girmesi yerel yönetimler ve tasarım ofisleri için eşi görülmemiş bir veri yönetimi sınavı anlamına gelmektedir. Yönetmelik taslağında ortaya konulan geçiş takvimine göre, nüfusu 2.000.000'u geçen illerin nüfusu 600.000'den fazla olan belediyelerinde, inşaat alanı 10.000 metrekareyi geçen binalar için BIM/IFC teslim zorunluluğu 1 Eylül 2029 tarihine kadar uygulanmaya başlanacaktır4. Diğer tüm yapılar için ise bu zorunluluk kademeli olarak 2032 ve 2033 yıllarına kadar yayılacaktır4. Zaman çizelgesinin bu denli kesin olması, özellikle Bursa'da büyük ölçekli karma kullanım, sanayi tesisi ve konut projesi üreten mimarlık ve mühendislik ofislerinin dijital iş akışlarını acilen yeniden yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu araştırma raporu, e-PYS yönetmeliğinin tasarım ofislerinden teknik düzeyde ne talep ettiğini tüm detaylarıyla incelemekte ve sektörde standart olarak kabul edilen majör BIM yazılımlarının (ALLPLAN, Autodesk Revit, Graphisoft Archicad) bu zorlu yasal mevzuata uyum sağlama kapasitelerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Odak noktasında ise, ALLPLAN'in bSDD (buildingSMART Data Dictionary) entegrasyonu ve yazılımın Türkiye distribütörü ALUPLAN'ın e-PYS için özel olarak geliştirdiği yerel "tak-çalıştır" (plug-and-play) çözümlerin, tasarım ofislerine sağladığı operasyonel verimlilik ve mevzuat uyumluluğu yer almaktadır.

## e-PYS Yönetmeliği ve IFC Zorunluluklarının Teknik Anatomisi

Bakanlığın vizyonu, projelerin yalnızca dijital ortamda saklanmasını değil, aynı zamanda otonom yazılımlar (model checker) tarafından algoritmik olarak denetlenebilir ve yönetilebilir yapısal veri kümelerine dönüştürülmesini öngörmektedir3. Bu durum, projelerin 2B olarak güvenli ve uzun ömürlü arşivleme standardı olan PDF/A formatında, 3B olarak ise TS EN ISO 16739-1 standartlarına uygun IFC formatında teslim edilmesini yasal bir zorunluluk haline getirmektedir1. Taslak yönetmeliğin ekleri (Ek-1'den Ek-9'a kadar), tasarım süreçlerinde hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan son derece katı, kurallara bağlanmış bir veri mimarisi tanımlamaktadır.

Söz konusu dijital proje teslim süreci, ham BIM verisinin birçok ardışık doğrulama filtresinden geçmesini gerektiren katı bir onay hattı üzerine kuruludur. BIM modeli ilk olarak Ek-1 ve Ek-2'deki harf ve karakter sınırlarını içeren isimlendirme denetiminden geçer. İkinci aşamada, Ek-6'da tanımlanan özellik setlerinin (Pset) doğruluğu ve bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ile uyumluluğu kontrol edilir. Bunu takiben, Ek-3 kapsamında mahal (IfcSpace) sınırlarının ve mekansal ilişkilerin doğrulanması süreci başlar. Daha sonra yapı elemanlarının Ek-8'de belirlenen Gelişim Seviyesi (LOD) gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı incelenir. Bu doğrulama kapılarının (gates) herhangi birinde yaşanacak bir uyumsuzluk, örneğin bir malzemenin isminin Ek-12 sınırlarına aykırı biçimde 15 karakteri geçmesi, spesifik bir IfcSpace Pset verisinin eksik olması veya yanlış IFC sınıflandırması (IfcWall yerine IfcBuildingElementProxy kullanılması), projenin Ek-9 Model Kalite Kontrol aşamasında sistem tarafından otomatik olarak reddedilmesiyle sonuçlanacaktır6.

### Proje, Dosya ve Mahal İsimlendirme Standartlarının Sınırları

Mevzuatın tasarım ofisleri açısından en yüksek iş gücü gerektirecek ve mevcut global kütüphanelerin yapısını en çok sarsacak kısımlarının başında isimlendirme disiplini gelmektedir. Ek-1 ve Ek-2, projenin en üst düzey meta-verilerinden başlayarak her bir bileşenin ve dosyanın isimlendirilmesine kadar kesin, algoritmik kurallar getirmektedir6.

Proje isimlendirmesi (Ek-1), ruhsat başvurusunun yapıldığı yılı temsil eden 4 karakter, il (2 karakter), ilçe (4 karakter), mahalle (6 karakter), ada (7 karakter), parsel (7 karakter) ve projenin durumunu (yeni proje için YO, tadilat için P0, P1 vb.) belirten 2 karakter formatında kurgulanmış, sayısal ve alfanümerik kodlardan oluşan ve alt tire (_) ile ayrılan bir dizini zorunlu kılar10. Bu yapı, Bursa gibi devasa parsellerin ve sürekli güncellenen kentsel dönüşüm adalarının bulunduğu bölgelerde, revizyon ve versiyon yönetimini sistemli bir şemaya oturtmaktadır.

Dosya isimlendirmesi (Ek-2) ise disiplin kodlarını (Mimari için MM, Statik için ST, Elektrik için EE vb.), alt disiplin veya öge kodlarını (Duvar için DUVA, Döşeme için SAPP, Kapı Kanat için KPKN vb.), dosya türünü (Plan Çizimi için CP, Model için MD), dosya tipini ve kat/konum bilgilerini tire (-) işareti ile ayırarak birleştiren bir kural dizisidir6. Tasarımcıların "Mimari_Zemin_Kat_Planı_Son.pdf" gibi alışılagelmiş, serbest formatlı dosya isimlendirmeleri bu sistemde tamamen geçersiz kılınmaktadır.

Mahal, yani IFC terminolojisindeki IfcSpace kodlaması (Ek-3), binanın kullanım analizi ve emsal hesapları için kritik bir temel oluşturmaktadır. Yönetmelik, mahal numarasının; bulunduğu kat (örn. K01), bölüm/fonksiyon (örn. OFS veya DKN) ve mahalin sıra numarası (örn. 01) kullanılarak (K01-OFS-01 şeklinde) oluşturulmasını emreder11. Açık Mutfak için ACM, Asansör Holü için ASH, Çöp Odası için CPO gibi standart üç harfli alfabetik kısaltmaların kullanılması zorunludur ve bu kodların dışına çıkılamaz11.

### Yapı Elemanları, Sınırlandırılmış Malzeme Kodlamaları ve Karakter Kısıtlamaları

BIM modelinde yer alan her bir yapı elemanı, uluslararası IFC standartlarına (TS EN ISO 16739-1) tam uyumlu bir ontolojik hiyerarşide sınıflandırılmalıdır. Ek-5'te detaylandırıldığı üzere, bir yapı elemanının isimlendirilmesi; Disiplin (2 karakter), Kategori Kodu (3 karakter) ve Açıklama bloklarından oluşmaktadır7. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için kategori kodunun zorunlu IFC sınıflarının Türkçe karşılıklarından türetilmiş olması şarttır. Örneğin, IFC sınıfı IfcWall olan bir elemanın kategori kodu DVR, IfcSlab olanın DSM, IfcSpace olanın MHL, IfcDoor olanın KAP olmak zorundadır7. Bir mimari duvar elemanının e-PYS sistemindeki tam adı MM-DVR-Açıklama formatında iletilmelidir.

Taslak yönetmeliğin en zorlayıcı ve ofislerin mevcut çalışma pratiklerini doğrudan hedef alan kuralı ise 12. Maddede açıkça ifade edilmektedir: Malzeme isimlendirmeleri maksimum 15 karakteri geçmeyecektir1. Global yazılım şirketlerinin standart donanımlarında veya ofislerin yıllarca birikimle oluşturdukları kurumsal BIM kütüphanelerinde yer alan "Seramik_Yer_Kaplamasi_60x60" veya "C30_37_Betonarme_Donatili" gibi açıklayıcı, uzun tanımların tamamı e-PYS filtrelerine takılarak hata üretecektir1. Tasarım ofislerinin bu kısıtlamaya uyum sağlamak için mevcut veritabanlarındaki tüm yapı elemanı ailelerini (family), malzemelerini ve kompozit yapılarını 15 karaktere sığacak şekilde yeniden kodlamaları, bu kodların ofis içi standartlarını bozmadan uygulanmasını sağlamaları gerekmektedir.

### bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ve Pset (Property Sets) Standartları

BIM verisinin geometrik doğruluğu kadar, içerdiği alfanümerik verilerin (niteliklerin) yapısı da e-PYS sisteminin temel odak noktasıdır. Yönetmelik Ek-6, her bir IFC sınıfı için modelde yer alması zorunlu ("Z") ve isteğe bağlı ("O") özellikleri (Property) ve bu özelliklerin ait olduğu Özellik Setlerini (Property Sets - Pset) kesin hatlarla belirlemiştir8.

Örneğin, mekanik disiplinde yer alan bir damper (IfcDamper) elemanı için Pset_DamperTypeCommon özellik seti altında kanat hareketi (BladeAction), kanat şekli (BladeShape) gibi bilgilerin doldurulması beklenirken; bir mahal ısıtıcısı (IfcSpaceHeater) için Pset_SpaceHeaterTypeCommon altında çıkış kapasitesi (OutputCapacity) zorunlu tutulmuştur8. Mimari elemanlardan olan mahal (IfcSpace) için ise Yükseklik (Height), Ön Tanımlı Tür (PredefinedType), Net Planlanan Alan (NetPlannedArea) gibi parametrelerin, doğru veri türünde (Metin, Sayı, Mantıksal) tanımlanması emredilmektedir8. Bu kadar geniş ve spesifik bir veri matrisinin proje tesliminden önce manuel olarak girilmesi, sürdürülebilir bir iş akışı olmaktan uzaktır.

Bu noktada küresel bir endüstri standardı olan buildingSMART Data Dictionary (bSDD) devreye girmektedir. bSDD, nesnelerin, özelliklerin, sınıflandırmaların ve bunların diller arası ilişkilerinin tanımlandığı uluslararası, bulut tabanlı ve makine tarafından okunabilir (machine-readable) bir standartlar sözlüğüdür14. e-PYS süreci, modellerin bSDD sözlük yapısına referans veren, IDS (Information Delivery Specification - Bilgi Teslim Şartnamesi) tabanlı kurgularla teslim edilmesini şart koşmaktadır16. IDS, bilgilerin bilgisayarlar tarafından otomatik olarak doğrulanabilmesi için gereksinimleri (hangi elemanın, hangi parametreyi, hangi birimde içermesi gerektiği) tanımlayan yeni bir buildingSMART standardıdır15. Dolayısıyla, Bursa'daki bir ofisin tasarladığı modelin, e-PYS portalında saniyeler içinde denetlenebilmesi (Ek-9) için, modelin içindeki her verinin bSDD ve IDS protokollerine uygun olarak şifrelenmiş olması gerekmektedir9.

## Tasarım Ofislerinin Yaşayacağı Pratik Zorluklar ve Kriz Noktaları

1 Eylül 2027 itibarıyla kademeli olarak hayatımıza girecek olan (önce PDF/A teslim zorunluluğu, ardından 2029 ile 2032 yılları arasında yapı ölçeğine göre IFC zorunluluğu) yeni süreç, mimarlık ve mühendislik ofisleri için sadece bir yazılım güncellemesi değil, sancılı bir kültürel değişim ve veri yönetimi krizidir4.

Birinci büyük zorluk, "CAD Çizgisi"nden "BIM Verisine" zihniyet geçişidir. Çizgilerin (Line) sadece bir görsel temsil olmaktan çıkıp, "IfcWall" veya "IfcWindow" gibi ontolojik bir zeka kazanması, yıllardır 2B pratiklerine alışkın olan ofisler için ciddi bir öğrenme eğrisi yaratmaktadır3. Geleneksel yaklaşımla kurgulanan BIM modelleri, içerdiği yüksek miktarda veri kirliliği nedeniyle büyük riskler taşır.

İkinci zorluk, veri kirliliğinin doğrudan yasal ret sebebi olmasıdır. Ek-9 Model Kalite Kontrol formu otonom sistemlerle çalışacaktır3. Bir mimarın, kütüphanesinden alıp projeye yerleştirdiği bir sandalyenin malzemesinin 16 karakterden oluşması veya bir kapıya ait Pset_DoorCommon değerinin yanlış eşleştirilmesi (mapping), projenin e-PYS tarafından reddedilmesine neden olacaktır1. Bu tür teknik detaylar yüzünden ruhsat alamamak, inşaat süreçlerinin sekteye uğraması ve işveren ile tasarım ofisi arasında ciddi hukuki sorunların doğması anlamına gelir.

Üçüncü kriz noktası ise doğrudan insan kaynağı maliyetidir. Sektördeki bazı yaygın yazılımları e-PYS standartlarına uydurmak, son kullanıcı için inanılmaz bir teknik iş yükü doğurur. Ofislerin, sadece bu veri doğrulama ve Pset eşleştirme işleri için tam zamanlı "BIM Yöneticileri" (BIM Manager) istihdam etmesi veya yüksek bütçeli dış danışmanlık hizmetlerine yönelmesi gerekecektir21.

## ALLPLAN ve ALUPLAN Distribütör Çözümlerinin e-PYS Uyumluluğu

Merkezi Almanya'da bulunan Nemetschek Group'un amiral gemisi ALLPLAN, doğası gereği Nesne Yönelimli (Object-Oriented) bir yapıya sahip, mühendislik hassasiyetiyle kurgulanmış bir açık BIM (openBIM) platformudur22. e-PYS yönetmeliği taslak halinden itibaren detaylıca incelendiğinde, mevzuatın dayattığı veri hiyerarşisinin ve parametrik beklentilerin, ALLPLAN'in mevcut çekirdek veri yönetimi mantalitesi ile olağanüstü bir uyum içinde olduğu görülmektedir.

Bu küresel gücün Türkiye bağlamındaki en büyük avantajı ise Türkiye distribütörü ALUPLAN (Aluplan Program Sistemleri) tarafından sağlanan stratejik entegrasyonlardır. ALUPLAN, sadece bir yazılım tedarikçisi olarak kalmayıp, küresel özellikleri tamamen Türkiye pazarına, spesifik olarak e-PYS mevzuatına entegre eden yerel "tak-çalıştır" çözümler sunarak tasarım ofislerinin teknik yükünü minimize etmektedir24.

### bSDD Entegrasyonu ve Pset Zorunluluklarının Otomasyonu

Yönetmeliğin Ek-6 tablosunda talep ettiği Pset (Özellik Seti) ağaçları son derece derindir8. Manuel olarak bu özelliklerin her yeni projede tasarımcılar tarafından yeniden yaratılması, isimlendirme hatalarına, veri kayıplarına ve verimsizliğe yol açar. ALLPLAN 2026 versiyonu, yapı bilgi modellemesi sektöründe devrim niteliğinde bir adım atarak buildingSMART Data Dictionary (bSDD) ve IDS (Information Delivery Specification) tabanlı nitelik içe aktarımını native (doğrudan) olarak desteklemektedir19.

Bu derin entegrasyonun Bursa'daki bir tasarım ofisine sağladığı operasyonel avantaj şudur: e-PYS'nin talep ettiği özellik setleri (bakanlığın IDS formatında kurguladığı gereksinimler) doğrudan ALLPLAN arayüzü içerisine aktarılır19. ALLPLAN, model niteliklerini otomatik olarak kontrol eder, bSDD sözlüğündeki doğru sınıflandırmalarla (örn. Pset_WallCommon, Pset_CoolingTowerTypeCommon) eşleştirir ve BIM gereksinimlerini eksiksiz karşılamak üzere modeli otonom olarak uyarlar19. Kullanıcılar FireRating (Yangın Dayanımı), LoadBearing (Taşıyıcı Durumu) gibi parametreleri metin dosyalarıyla tek tek girmek yerine, yazılım bu eşleştirmeyi uluslararası standartlar (ISO 12006-3 IFD) üzerinden garanti altına alır17. Bu özellik, Ek-9'da yer alan "Model Kalite Kontrol Formu" denetimlerinde insan hatasını ortadan kaldırarak %100 uyumluluk sağlar9.

### İnce Yapı IFC Modelleri (IfcSpace ve IfcCovering) ve Metraj Devrimi

e-PYS yönetmeliği, mimari tasarımın can damarı olan "Mahal" (IfcSpace) sınıfını ve bu sınıfın alt kırılımlarını (Ek-3) son derece sıkı denetlemektedir8. Geleneksel CAD iş akışlarında ve sektördeki birçok rakip BIM yazılımında mahaller, yalnızca etiketlenmiş boşluklar, 2B metin alanları veya kaba metraj elde etmek için kullanılan geometrik olmayan sanal hacimlerdir. Duvar, döşeme ve tavan kaplamalarını üç boyutlu olarak (IFC terminolojisinde IfcCovering) aktarmak için, kullanıcıların bu ince yapı katmanlarını tek tek (örneğin 2-3 cm kalınlığında yeni duvar veya döşeme elemanları olarak) sıfırdan çizmeleri gerekir28.

ALLPLAN'in rakiplerine attığı en büyük teknolojik farklardan biri, "Mahal (Room)" algısının derinliğidir. ALLPLAN'de bir mahal tanımlandığında, bu sadece hacimsel bir sınır değildir. Kullanıcı, mahal nitelikleri içerisinden taban (döşeme), tavan, duvar yüzeyleri ve süpürgelik kaplamalarının malzeme, kalınlık ve fiziki katman bilgilerini tanımlar29. ALLPLAN, model üzerinde mimarın ekstra hiçbir ince yapı çizimi (manuel fiziksel modelleme) yapmasına gerek kalmadan, IFC dışa aktarım (export) işlemi sırasında bu kaplama tanımlarını otomatik olarak parçalayarak IfcCovering objeleri halinde üretir ve bunları mekansal ilişki bağlamında ilgili IfcSpace (Mahal) objesi ile semantik olarak birbirine bağlar31.

Bu otonom veri üretiminin sağladığı faydalar iki yönlüdür:

- Zaman Kazancı: Yüzlerce odası, koridoru ve ıslak hacmi olan bir otel, sanayi veya hastane projesinde, seramikleri, asma tavanları, sıva ve parkeleri ayrı 3B yapı elemanları olarak modellemek haftalar alan bir süreçtir. ALLPLAN'de ise bu süreç sadece hacimsel yüzeylere özellik atama işlemidir; geri kalan karmaşık IFC geometrisi motor tarafından otonom üretilir.

- Metraj ve Emsal Doğruluğu: Yönetmelik, emsal hesabında kullanılacak alanların ("emsale dahil", "hariç" ve "%30 alanları") net ve brüt olarak bildirilmesini sıkı şekilde istemektedir1. ALLPLAN, mahalden türettiği IfcCovering elemanları sayesinde, tavan, taban ve duvar kaplamalarının net alanlarını, kolon girintilerini ve kapı boşluklarını hesaplayarak, hacimsel verileri %100 hassasiyetle doğrudan IFC Pset'lerine yazar5.

### ALUPLAN Sihirbazları (Wizards): Türkiye'deki e-PYS Kodlamalarına "Tak-Çalıştır" Uyum

Küresel ölçekli bir yazılım mimarisi ne kadar yetenekli olursa olsun, yerel standartların irrasyonel katılıktaki kurallarına (özellikle 12. maddedeki maksimum 15 karakter sınırlamasına1 ve Ek-2, Ek-3'teki tamamen Türkiye'ye özgü Türkçe kodlamalara6) adaptasyonu her zaman sorunludur. Türkiye distribütörü ALUPLAN, bu derin lokalizasyon sorununu "Sihirbazlar" (Wizards) ve zenginleştirilmiş yerel kütüphaneler ile çözmektedir24.

ALUPLAN'ın spesifik olarak e-PYS için kurguladığı "Mimari ve Statik Sihirbazlar", kullanıcıya önceden konfigüre edilmiş hazır, yasal geçerliliği olan şablonlar sunar. Kullanıcı, kütüphaneden standart bir "20 cm Tuğla Duvar" veya "Betonarme Kolon" seçip projeye yerleştirdiğinde;

- Elemanın çizildiği katman (Layer) ismi tam olarak Ek-4'e uygundur32.

- Elemanın malzeme ismi, 15 karakter sınırına göre akılcı bir şekilde kısaltılmış ve kodlanmıştır (Örn: Tugla_Duvar_20 veya Seramik_Yer_60)1.

- BIM objesinin ifc sınıfı hiyerarşisi ve isimlendirmesi Ek-5 şablonuna göre (örn: MM-DVR-Tugla20) hiçbir manuel müdahaleye gerek kalmadan hazır gelir7.

Birkaç tıklamayla projeye eklenen bu e-PYS uyumlu elemanlar, ofislerin revizyonlar sırasında günlerce sürecek "şablon (template) hazırlama", "isim değiştirme" veya "kodlama arama" eforunu tamamen sıfırlayarak, insan kaynaklı veri giriş hatalarını başlamadan yok eder.

### Tek İş Akışında (Single Workflow) PDF/A ve IFC Çıktıları

Yönetmeliğin 4. ve 8. Maddeleri, paftaların A4'ün katları olacak şekilde kurgulanmasını, birden fazla paftanın aynı dosyada birleştirilmeden, her bir paftanın kendine has isimlendirme kurallarıyla ayrı bir dijital PDF/A dosyası olarak teslim edilmesini şart koşmaktadır1. Taslakta ayrıca, 2B paftaların kesinlikle 3B BIM modelinden türetilmiş olması ve PDF/A ile IFC model arasında hiçbir tutarsızlık bulunmaması gerektiği (Ek-9) vurgulanmaktadır9.

ALLPLAN'in yazılım mimarisi, 3B yapı modeli ile 2B dökümantasyon (Drafting) araçları arasında dinamik, eşzamanlı ve kayıpsız bir bağ kurar23. 3B modelden alınan yatay kesitler (planlar), düşey kesitler, görünüşler ve yapısal detaylar anında pafta (layout) modülüne eşlenir. ALLPLAN'in son versiyonlarıyla güçlendirilen gelişmiş XRef yöneticisi ve Layout modülü sayesinde, e-PYS'nin istediği A4 katsayılı formattaki yüzlerce pafta, dosya isimlendirme kurallarına (Dosya No, Revizyon No) göre tek seferde (batch export yöntemiyle) hem güvenli PDF/A hem de tam verili IFC4 veya IFC4.3 formatında dışa aktarılır27. Bu "Tek İş Akışı" (Single Workflow) konsepti, modelde yapılan son dakika bir kapı değişikliğinin dahi, hem metraj tablolarına (IFC), hem kat planına (PDF/A), hem de cepheye eşzamanlı yansımasını sağlayarak veri tutarsızlığından kaynaklı ret olasılıklarını engeller.

## Operasyonel Zaman Tasarrufunun Boyutları

Niteliksel argümanların ötesinde, tasarım ofisleri nihai olarak adam/saat maliyetlerine odaklanmaktadır. Ortalama ölçekli bir konut veya karma kullanım projesi dikkate alındığında, ALUPLAN'ın hazır e-PYS Sihirbazları ve ALLPLAN'in native IfcCovering otomasyonu gibi özellikleri, geleneksel manuel modelleme ve eşleştirme yöntemlerine kıyasla muazzam bir zaman tasarrufu yaratmaktadır.

Aşağıdaki tablo, e-PYS yönetmeliğine uyum sağlamak için proje döngüsünde yapılması gereken zorunlu idari/teknik görevlerin, ALLPLAN/ALUPLAN yerel iş akışı ile geleneksel iş akışları (manuel veri girişi, 3. parti yazılımlar) arasındaki tahmini operasyonel yük (adam/saat) farklarını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. (Değerler, araştırma verilerine dayalı orta ölçekli örnek bir proje projeksiyonudur).

| Görev Kategorisi | ALLPLAN + ALUPLAN İş Akışı (Tahmini Süre) | Geleneksel Manuel İş Akışı (Tahmini Süre) | Süreç Farkı / Kazanç |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurulum & İsimlendirme (15-Karakter, Katman, Dosya formatı) | Sihirbazlar (Wizards) ile anında, tak-çalıştır (< 5 Saat) | Tüm kütüphane revizyonu, isimlerin tek tek düzeltilmesi (~40-50 Saat) | Standartların önceden kurgulu olması büyük ölçüde kütüphane düzenleme saatlerini sıfırlar. |
| Pset & bSDD Parametre Eşleştirmesi (Mapping) | Doğrudan IDS/bSDD içe aktarımı, otonom eşleşme (2-3 Saat) | TXT dosyası yazımı, 3. parti scriptler ile node bağlama (~25-30 Saat) | Olası "Syntax" (yazım) hatalarının aranması için harcanan test süreleri ortadan kalkar. |
| İnce Yapı (IfcCovering) Modellemesi ve Metraj | Odaya nitelik atama ile otonom 3B IFC üretimi (10-15 Saat) | Tüm mahallerin zemin, duvar kaplamalarının fiziksel olarak ayrıca modellenmesi (~80-100 Saat) | Metraj hassasiyeti için manuel duvar çizilmesi zorunluluğunu bitirerek tasarım hızını artırır. |
| PDF/A & IFC Dışa Aktarım (Export) Doğrulaması | Tek iş akışı ile (Batch Export) eşzamanlı tutarlı çıktı (4-5 Saat) | 2B çıktıların ve 3B IFC'nin ayrı platformlarda derlenip, Ek-9 uyumsuzluklarının manuel tespiti (~20-25 Saat) | Revizyon yönetiminde 2B-3B kopukluğunu önleyerek idare onay hızını maksimuma çıkarır. |

Bu tablo, ALUPLAN'ın e-PYS için kurguladığı yerel altyapının, ofislerin sadece "kurala uymasını" değil, kurala uyarken harcadıkları gizli idari süreleri geri kazanmalarını sağladığını kanıtlamaktadır.

## Rakiplerle (Revit, Archicad) Karşılaştırmalı Analiz

Bakanlığın yayımladığı e-PYS standartları, ofislere yoruma açık bir esneklikten ziyade mekanik ve katı kurallar silsilesi sunduğundan, küresel yazılımların bu yerel kurallara uyarlanma hızı ve kolaylığı ana tercih sebebidir. Sektördeki majör BIM yazılımları olan Autodesk Revit ve Graphisoft Archicad'in bu spesifik taleplere nasıl yanıt vereceğini ALLPLAN ile kıyasladığımızda, teknolojik altyapı farklılıkları çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

### Pset Parametreleri ve bSDD Eşleştirmesi (Mapping) Stratejileri

Autodesk Revit İş Akışı: Revit, global kullanım yaygınlığına rağmen IFC Pset parametrelerini oluşturmak ve dışa aktarmak için oldukça meşakkatli, geliştirici düzeyinde bilgi gerektiren bir "Kullanıcı Tanımlı Özellik Setleri (User Defined Property Sets)" mantığı kullanır35. Kullanıcıların bilgisayarlarında DefaultUserDefinedParameterSets.txt adlı karmaşık bir metin (TXT) dosyası oluşturmaları, projede kullandıkları her bir özel Revit parametresini (Shared Parameters) bu metin dosyasına manuel olarak kodlayarak, doğru IFC özelliklerine eşlemeleri gerekmektedir (Örn: PropertySet: e-PYS_Mahal I IfcSpace ...)35. Bu metin belgesinde yapılacak ufak bir harf dizilimi, boşluk veya sekme hatası (syntax error), e-PYS'nin Ek-6 tablosunda aradığı verinin IFC'ye aktarılamamasına ve projenin Bakanlık sisteminden (Ek-9 Kalite Kontrol) anında ret yemesine neden olur9. Bunu aşmak ve süreci biraz olsun hızlandırmak için ofislerin genellikle Dynamo gibi üçüncü parti görsel programlama araçlarına ve bu scriptleri yazacak BIM uzmanlarına ihtiyacı vardır28.

Graphisoft Archicad İş Akışı: Archicad, IFC çeviriciler (Translators) ve yerleşik Özellik Yöneticisi (Property Manager) üzerinden Revit'e kıyasla daha esnek ve görsel arayüze sahip bir eşleştirme (Property Mapping) sunar20. OpenBIM konusundaki köklü geçmişi sayesinde IFC veri transferi güçlüdür41. Ancak yine de kullanıcının, e-PYS'nin istediği her bir spesifik parametreyi sınıflandırmalar üzerinden sistemde tanımlaması ve bSDD standartlarına uygun formatta (Data type, URI vs.) manuel olarak map'lemesi (eşlemesi) gerekmektedir20.

ALLPLAN / ALUPLAN İş Akışı: ALLPLAN 2026, buildingSMART standartlarını, IDS ve bSDD'yi doğrudan yazılımın kalbine gömmüş bir yapıdadır19. ALUPLAN'ın sağladığı hazır şablonlar sayesinde, ekstra bir metin (.txt) dosyası kodlamaya, Dynamo düğümleri bağlamaya veya karmaşık Translator arayüzlerinde kaybolmaya gerek kalmadan, objeler doğrudan e-PYS özellik setlerine (Pset) bağlı olarak modellere yerleştirilir. "Tak-çalıştır" (Plug-and-play) hazır çözümler, ofislerin global yazılım yapılarını yerel ve katı kurallara uydurmak için harcayacağı haftaları sıfırlar.

### Mahal (IfcSpace) ve İnce Yapı (Finishing) Optimizasyon Karşılaştırması

e-PYS, metraj ve mahal sınırlarının (IfcSpace) %100 doğrulukla kusursuz olmasını, emsal hesaplarının buna göre yapılmasını şart koşar1.

Revit: Revit'te oda (Room) komutu mimari hacmi belirlemek için kullanılan sanal bir veri alanıdır. IFC'ye IfcSpace olarak aktarılır; ancak, odanın duvar veya taban kaplamasını (IfcCovering) IFC formatında hacimsel bir eleman olarak dışa aktarmak için, mimarın iç duvarlara örneğin 2 cm kalınlığında yeni duvar katmanları (Wall tipleri), döşemelere bağımsız ince zemin katmanları (Floor tipleri) modellemesi zorunluluğu doğar28. Bu işlem, orta ve büyük ölçekli projelerde model boyutunu inanılmaz derecede şişiren, programı yavaşlatan ve tasarımsal bir değişiklik yapıldığında (örneğin odanın duvarı 50 cm kaydırıldığında) tüm ince yapı kaplamalarının silinip manuel olarak tekrar hizalanmasını gerektiren ölümcül derecede hantal bir iş akışıdır28.

ALLPLAN: Önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı üzere, ALLPLAN'de mahal özellikleri üzerinden sadece 2 boyutlu bilgi niteliğinde "Seramik" veya "Alçı Sıva" tanımı yapılır. Allplan bunu arka planda kendi matematiksel motoruyla hesaplar ve IFC Export ayarlarında "Import as finishing surfaces - IfcCovering" seçeneği işaretlendiğinde, mimarın fiziksel olarak çizmediği tüm ince yapı elemanlarını e-PYS'nin ve metraj modüllerinin okuyabileceği şekilde IfcCovering objeleri olarak IFC dosyasına kusursuzca yazar29. Bu, Revit'in aksine modeli hafif tutarken veriyi zenginleştirir.

### İsimlendirme, 15 Karakter Sınırı ve Kalite Kontrol (Ek-9) Kapsamında Çözümler

Diğer Yazılımlar: Ek-4 ve Ek-12'de (Yönetmelik Madde 12) açıkça belirtilen malzeme kodlamalarında 15 karakter sınırı, dünyadaki mevcut tüm standart Revit ve Archicad kütüphanelerinin çöpe atılması veya günlerce sürecek bir yeniden isimlendirme operasyonu geçirmesi anlamına gelir1. Özellikle Revit'te tüm ailelerin (Family) isimlerinin ve içindeki malzeme tanımlarının 15 karakter limitine uydurulması, model sağlığı açısından büyük riskler barındırır. Standart bir çelik kolonun ismi dahi global kütüphanelerde 20-30 karakteri bulmaktadır13.

ALUPLAN Faktörü: ALUPLAN'ın e-PYS'ye özel ürettiği Sihirbaz (Wizard) kütüphanelerinde tüm isimlendirme standartları, malzeme karakter sınırları, dosya/katman kodlamaları önceden tasarlanmıştır24. Tasarımcı, yazılımın ayarlarıyla, limitlerle veya scriptlerle boğuşmak yerine sadece mimari veya mühendislik tasarımına odaklanır.

### Karşılaştırma Tablosu: e-PYS Uyumluluk Metrikleri

Aşağıdaki tablo, Bursa ve Türkiye genelinde e-PYS mevzuatına hazırlanan tasarım ofislerinin karşılaşacağı temel engelleri ve sektördeki üç ana yazılımın bu engellere yaklaşımını yapısal bir özette sunmaktadır:

| e-PYS Kritik Gereksinimleri | ALLPLAN + ALUPLAN Yerel Çözümleri | Autodesk Revit | Graphisoft Archicad |
| --- | --- | --- | --- |
| Pset (Özellik Seti) Entegrasyonu (Ek-6) | Yüksek (Otomatik): Native IDS ve bSDD desteği. ALUPLAN şablonları ile sıfır konfigürasyon. | Düşük (Manuel): TXT dosyası üzerinden yazılım kodlar gibi manuel Pset mapping zorunluluğu. | Orta: Gelişmiş IFC Translators üzerinden manuel eşleştirme gerektirir. |
| IfcCovering (İnce Yapı) Üretimi | Otonom: Mahale (IfcSpace) atanan kaplama malzemeleri, IFC'ye otomatik IfcCovering olarak dönüştürülür. | Manuel: Duvar/Döşeme yüzeylerine fiziksel olarak 2-3 cm kalınlığında ince yapı katmanı (Wall/Floor) modelleme mecburiyeti. | Yarı-Otomatik: Özel eklentiler (Add-ons) veya detaylı Composite kurguları gerektirir. |
| Malzeme/Obje İsimlendirme (Maks. 15 Karakter) | Hazır (Tak-Çalıştır): ALUPLAN Sihirbazları ile mevzuata tam uyumlu, 15 karakter sınırlarına takılmayan kütüphane. | Zorlu: Family (Aile) ve malzeme isimlerinin tek tek bulunup değiştirilmesi. Yoğun parametre karmaşası riski. | Zorlu: Mevcut global kütüphanelerin ve niteliklerin (Attributes) isimlerinin tek tek sınırlandırılması. |
| Model Kalite Kontrolü ve DXF Eşgüdümü (Ek-9) | Kusursuz: Tek bir 3B modelden 2B PDF/A, DXF ve IFC anında üretilir, paftalar arası tutarsızlık yaşanmaz. | Koordinasyon sağlanabilir ancak yüksek revizyon döngülerinde dışa aktarım hantallıkları yaşanabilir. | İyi bir 2B/3B eşgüdümü sunar ancak yerel şablon eksikliği revizyon süresini ve kalite denetimini uzatır. |
| Yerel Destek ve Şablon (Template) Süreci | Maksimum: Türkiye distribütörü ALUPLAN'ın doğrudan Türkiye e-PYS mevzuatına odaklı paket geliştirmeleri mevcuttur. | Global şablonlar; ofislerin kendi BIM Manager'larını istihdam etmesini veya operasyonel script yazmasını gerektirir. | Lokalize Türkiye versiyonu (TR) var ancak e-PYS gibi aşırı spesifik kodlamalar için yoğun ofis içi şablon geliştirme şarttır. |

## Tasarım Ofisleri İçin Stratejik Değerlendirme ve Sonuç

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e-PYS girişimi, ülkedeki proje üretim ve ruhsatlandırma kültürünü evrensel ISO 19650 ve açık BIM (openBIM) standartlarına yükseltecek, inşaat sektöründe geri döndürülemez bir milattır1. Projelerin, yapı denetim uzmanlarının inisiyatifinden çıkıp otonom algoritmik denetimlerden (Ek-9) geçeceği bu yeni dönemde, sadece "binayı çizen veya modelleyen" değil, "bilgiyi doğru yapılandıran ve makine diline hatasız aktaran" yazılımlar hayatta kalacaktır.

Yapılan kapsamlı analiz göstermektedir ki; sektördeki rakip yazılımlar (Revit, Archicad vb.) global düzeyde ne kadar güçlü, yetenekli ve yaygın olurlarsa olsunlar, Türkiye gibi yüksek spesifikasyonlu, kural bazlı, sıkı karakter ve parametre kısıtlamaları (Ek-6 Pset'ler, 15 Karakter Sınırı, Ek-3 Mahal Kodlamaları, Ek-1 Dosya Hiyerarşisi) getiren yerel bir mevzuata doğrudan ("out-of-the-box") uyum sağlamakta hantal kalmaktadırlar. Bu hantallık, Bursa gibi geçiş sürecinin hızlı yaşanacağı endüstriyel merkezlerde faaliyet gösteren tasarım ofislerine telafisi zor zaman kayıpları ve yüksek personel (BIM uzmanı, danışmanlık) maliyeti olarak yansıyacaktır21.

Buna karşın, ALLPLAN'in bSDD ve IDS entegre edilmiş güçlü Alman veri yönetimi altyapısı19 ve ALUPLAN'ın tamamen yerel pazar dinamiklerine uygun geliştirdiği Sihirbazlar (Wizards) ekosistemi24, e-PYS dijital ruhsat sürecinde ofisler için en verimli, en risksiz ve metraj doğruluğu (IfcSpace-IfcCovering otonom ilişkisi)5 en yüksek çözümü sunmaktadır. ALUPLAN, bu sancılı geçişi bir teknoloji tedariği olmaktan çıkarıp, bir mevzuat uyum ortaklığına dönüştürmüştür. Tasarım ofislerinin 2027-2032 kademeli geçiş takvimini ve yasal süreci son ana bırakmadan, e-PYS'ye "tak-çalıştır" düzeyinde uyumlu bu altyapılara şimdiden entegre olmaları, sektördeki rekabet avantajlarını korumaları ve kârlılıklarını sürdürmeleri açısından hayati bir stratejik gerekliliktir.

#### Works cited

- Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı.pdf

- BI.MIES - M I E S - Mimarlık İnşaat Entegrasyon Stüdyosu, https://mies.com.tr/bimrevit/

- Mimarlık ve Mühendislik Projelerinde Dijital Proje Hazırlama, https://insaathesabi.com/blog/mimarlik-ve-muhendislik-projelerinde-dijital-proje-hazirlama-yonetmeligi-rehberi/

- Dijital Proje ve e-PYS Yönetmelikleri: Neler Değişiyor?, https://odogan.com.tr/mevzuat-imar-yonetmeligi/kagit-devri-kapaniyor-dijital-proje-ve-e-pys-yonetmelikleri-mimarlik-ofislerinde-neyi-degistirecek

- IFC quantity takeoff — drop a file, get totals in 60 seconds, https://ifcreport.app/tools/ifc-takeoff

- 2. Yönetmelik Taslağı Ek-2.pdf

- 5. Yönetmelik Taslağı Ek-5.pdf

- 6. Yönetmelik Taslağı Ek-6.pdf

- 9. Yönetmelik Taslağı Ek-9.pdf

- 1. Yönetmelik Taslağı Ek-1.pdf

- 3. Yönetmelik Taslağı Ek-3.pdf

- Open BIM Object standard, https://bim.natspec.org/images/NATSPEC_Documents/OBOS_V1.0_2018.pdf

- (PDF) Efficient File-Naming Convention for Data Exchange in, https://www.researchgate.net/publication/391722985_Efficient_File-Naming_Convention_for_Data_Exchange_in_Construction_Industry

- bSDD (buildingSMART Data Dictionary) | usBIM.bSDD, https://www.accasoftware.com/en/bsdd-buildingsmart-data-dictionary

- A Review of Methods To Specify Information Require - Scribd, https://www.scribd.com/document/1067635022/A-Review-of-Methods-to-Specify-Information-Require

- Common Data Environment (CDE) and ISO 19650: essential for BIM, https://biblus.accasoftware.com/en/common-data-environment-cde-and-iso-19650-essential-for-bim-project-success/

- Exploring openBIM Data Formats Aligned with ISO 19650-4 in, https://www.intechopen.com/chapters/1235263

- openBIM Is a Procurement Decision, Not a File Format · PAZ Kaffi, https://pazacademy.ch/paz-kaffi/openbim-is-a-procurement-decision-the-politics-hiding-in-your-file-format/

- ALLPLAN 2026 Funktionen - ALLPLAN Deutschland GmbH, https://www.allplan.com/de/produkte/allplan-2026-features/modeling-management-collaboration/

- What is bSDD? Explaining the technology that eliminates ... - note, https://note.com/onestruction/n/n44ea626268dd?hl=en

- Did Autodesk pass on the cost of Revit functionality to firms, are they, https://www.reddit.com/r/Revit/comments/j7nlk3/did_autodesk_pass_on_the_cost_of_revit/

- Allplan BIM Compendium | PDF | Building Information Modeling, https://www.scribd.com/document/258118393/Allplan-BIM-Compendium

- Building & Structural Engineering Software - ALLPLAN, https://www.allplan.com/industry-solutions/structural-engineering-software/

- Yapı Bilgi Modellemesi Programı ALLPLAN - Sistem24-Allplan, https://allbim.com.tr/

- Allplan Turkey – Aluplan Authorized Distributor - YouTube, https://www.youtube.com/c/AllplanTurkey

- Allplan Concept - Sistem24-Allplan Türkiye Distribütörü, https://allbim.com.tr/allplan-concept/

- ALLPLAN 2026 Features, https://www.allplan.com/products/allplan-2026-features/modeling-management-collaboration/

- (PDF) Automated BIM-based Formwork Quantity Take-Off, https://www.researchgate.net/publication/345896054_Automated_BIM-based_Formwork_Quantity_Take-Off

- BIM OBJECT GUIDE - Allplan, https://www-typo3.allplan.com/fileadmin/user_upload/shared-files/Whitepaper_Guides_OnDemand/PDF_for_Swapcard_EN/BIM_Object_Guide_EN_GmbH.pdf

- "IFC Import Settings" (advanced) dialog box - ALLPLAN, https://help.allplan.com/Allplan/2026-0/1034/Allplan/320465.htm

- "IFC Export Settings (advanced)" dialog box - ALLPLAN, https://help.allplan.com/Allplan/2023-0/1033/Allplan/87733.htm

- 4. Yönetmelik Taslağı Ek-4.pdf

- Interoperability with ALLPLAN, https://www.allplan.com/workflows/interoperability/

- Data Exchange Formats - Import & Export - ALLPLAN, https://www.allplan.com/system/data-exchange-formats/

- How to export custom Parameters into an IFC file from Revit - Autodesk, https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Custom-Parameter-into-IFC-Export-file-from-Revit.html

- DefaultUserDefinedParameterSets.txt - Autodesk/revit-ifc - GitHub, https://github.com/Autodesk/revit-ifc/blob/master/Install/Program%20Files%20to%20Install/DefaultUserDefinedParameterSets.txt

- Revit IFC Export #5: Property Sets pt 2 - Remapping, https://evolve-consultancy.com/revit-ifc-export-5-property-sets-pt-2-remapping/

- IFC export: User Defined Property Sets - Autodesk Community, https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/ifc-export-user-defined-property-sets/td-p/13167438

- IDS Support (Information Delivery Specification), https://community.graphisoft.com/t5/Project-data-BIM/IDS-Support-Information-Delivery-Specification/ta-p/631794

- Open BIM IFC vs Revit Pune 2026 | International AEC Project, https://abctraining.in/blog/open-bim-ifc-vs-native-revit-rvt-pune-aec-international-project-delivery-2026-1778544011

- What is Open BIM? Standards, Benefits, Software, and How It Works, https://www.bluentcad.com/blog/what-is-open-bim

- IFC Schema - ontology - semantic web - OSArch Community, https://community.osarch.org/discussion/340/ifc-schema-ontology-semantic-web

- Building Information Modelling for Asset Management (BIM-AM, https://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_1148/EMSD%20BIM-AM%20Standards%20and%20Guidelines%20v2.0.pdf

- Development of openBIM based building code compliance checks, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2026.2692027